	FARMACIA

SC ..... SRL
	PROCEDURA DE FURNIZARE A ALTOR SERVICII ÎN FARMACIE
	EDIŢIA 1

Cod: RBPF – 

PL 11


CUPRINS
1. Definiţia procedurii

2. Scop şi domeniu de aplicare

3. Definiţii, abrevieri

4. Referinţe

5. Atribuţii şi responsabilităţi

6. Descrierea procedurii

7. Documente
I. ACTIVITATEA DE MĂSURARE A TENSIUNII ARTERIALE ÎN FARMACIE
1. Definiţia procedurii
Procedura constă în totalitatea activităţilor care compun măsurarea a tensiunii arteriale a pacienţilor în farmacie.
2. Scop şi domeniul de aplicare
     
Scopul procedurii este asigurarea calităţii asistenţei farmaceutice a populaţiei, prin oferirea de servicii de calitate constând în măsurarea parametrilor biologici a pacienţilor însoţită de informaţii şi consilere adecvată.

Procedura se aplică activităţii de măsurare a tensiunii arteriale în Farmacia ........... de către persoanele desemnate de către farmacistul şef, utilizând mijloacele şi echipamentele adecvate.
3. Definiţie, abrevieri
TA: tensiune arterială;
Tensiometru: dispozitiv pentru masurarea tensiunii arteriale.
4. Referinţe 
- Legea farmaciei nr. 266/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.; 
- Produse tehnico-medicale, Simona Mirel, Flavius Neag, Ed. Medicală Universitară Iului Haţieganu, Cluj-Napoca, 2008.
5. Atribuţii şi responsabili
Farmacistul-şef este responsabil pentru:
- stabilirea procedurii de măsurare a TA şi comunicarea ei către personalul de specialitate;

- coordonarea, verificarea şi evaluarea întregii activităţi de măsurare a TA.

Farmaciştii şi asistenţii de farmacie sunt responsabili pentru aplicarea procedurii de măsurare a TA în farmacie.
6. Descrierea procedurii

6.1. Condiţii necesare pentru desfăşurarea activităii de măsurare a TA
a). Baza legala pentru desfasurarea activitatii de masurare a TA.
- este obligatorie înscrierea în obiectul de activitate al societăţii, cod CAEN 8690 -„alte activitati de sanatate umana”.

b). Echipament.
Dispozitivele de măsurare a TA trebuie să fie certificate şi înregistrate conform legii şi verificate metrologic. Ele trebuie să realizeze o precizie şi stabilitate suficiente, având limite de precizie indicate de producator.
Tipuri de dispozitive.
- tensiometrul simplu cu mercur alcătuit din: sfignomanometru, manşetă, stetoscop şi banda ,care are acurateţea cea mai mare ,pentru braţ  ;
- tensiometrul semiautomat, alcătuit din: monitor electronic cu senzor de presiune, ecran digital, manşeta pentru braţ, pară de cauciuc;

- afişează automat presiunile sistolică, diastolică, pulsul;

- este uşor, compact, portabil;
- tensiometrul automat, alcătuit din: monitor electronic cu senzor de presiune, ecran digital, manşetă pentru braţ, pompă electrică ce umflă manşeta;

- afişează automat presiunile sistolică, diastolică şi pulsul;

- este uşor, compact, portabil;

- înregistrează ultimele 10 citiri.

c). Existenţa unui spaţiu special pentru măsurarea TA, care să asigure, la nevoie, discreţia şi corectitudinea determinării.
6.2.Măsurarea TA
· Pregatirea pentru măsurare - înainte cu o oră , subiectul nu trebuie să mănânce, să bea altceva în afară de apă, să fumeze , sau să ia medicamente care pot afecta presiunea sanguină; de asemenea, nu ar trebui să treacă prin proceduri dureroase sau exerciţii;

- pacientul trebuie să stea liniştit aproximativ 5 minute înainte de a se înregistra tensiunea arterială;

- pacientul trebuie să îşi scoată hainele strâmte; mânecile cămăşilor, bluzelor, trebuie rulate astfel încât partea superioară a braţului să rămână goală; hainele rămase nu trebuie să fie constrictive şi manşeta aparatului nu trebuie pusă peste mâneca hainei;

- tensiunea arterială se măsoară într-o încăpere liniştită, cu o temperatură confortabilă; temperatura camerei şi ora la care se face determinarea trebuie înregistrate.
· Poziţia pacientului - măsurarea trebuie făcută în poziţie sezândă, iar spatele şi braţul să fie sprijinite; picioarele pacientului trebuie să atingă podeaua.

· Poziţia braţului
- măsurarea  se face pe cât posibil, la braţul drept;

- braţul pacientului trebuie să stea pe masă , astfel încât fosa antecubitală să fie la nivelul inimii şi palma să fie deschisă.
· Numărul de măsurători
- în interval de un minut trebuie efectuate trei măsuratori;
· Consilierea pacientului.
- i se explică pacientului semnificaţia valorilor tensionale, corespunzător cu nivelul său de înţelegere;

- dacă valoarea TA este în afara limitelor normale, pacientul va fi îndrumat la medic;

- pacientul este consiliat, dacă este cazul, şi pentru măsurarea ambulatorie a TA, sau este încurajat să revină la farmacie pentru monitorizarea TA.
7.  Documente 
· Lista de luare la cunoştinţă a  procedurii de măsurare a TA; (Anexa1)

· Tabel privind revizuirile şi modificările aduse procedurii ( Anexa 2)
· Documente de evidenţă a  activitatii de masurare a TA şi de monitorizare a pacientului.

Lista de luare la cunoştinţă(Anexa 1) 
	Exemplar

Nr.
	Destinatar (nume, prenume)
	Functia
	Data

Luării la cunoştinţă
	Semnătura

de primire
	Data retragerii
	Semnătura

	1
	.....
	Farm.sef
	.....
	
	
	

	1
	.....
	Asistent
	.....
	
	
	


Tabel cu reviziile şi modificările aduse procedurii (Anexa 2)
	Nr. rev.
	Data
	Pagina /paragraful
	Cauza actualizării /modificării
	Semnătura

(farmacist șef)

	0
	.....
	
	elaborare iniţială
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


II. ACTIVITATEA  DE MASURARE A GLICEMIEI, ÎN FARMACIE
1. Definiţia procedurii
 
Procedura constă în organizarea spaţiului, pregătirea echipamentului, pregătirea pacientului, determinarea parametrilor şi asigurarea igienei, în vederea determinării glicemiei pacientului.
2. Scop şi domeniul de aplicare
 
Scopul procedurii este asigurarea calităţii asistenţei farmaceutice a populaţiei, prin oferirea de servicii de calitate constând în măsurarea parametrilor biologici a pacienţilor ,însoţită de informaţii şi consilere adecvată.

Procedura se aplică activităţii de măsurare a glicemiei în Farmacia ..., de către persoanele desemnate  de către farmacistul şef, utilizând mijloacele şi echipamentele adecvate.
3.Definiţii, abrevieri

Glucometru: dispozitiv de măsurare a valorii glicemiei;
Glicemie: concentraţia glucozei în sângele uman.
4. Referinţe
- Legea farmaciei, nr. 266/2008,  republicată în 2009; 
- Produse tehnico-medicale, Simona Mirel, Flavius Neag, Ed. Medicală Universitară Iului Haţieganu, Cluj-Napoca, 2008.
5. Atribuţii şi responsabili
Farmacistul-şef este responsabil pentru:
- stabilirea procedurii de măsurare a glicemiei şi comunicarea ei către personalul de specialitate;

- coordonarea,verificarea şi evaluarea întregii activităţi de măsurare a glicemiei.

Farmaciştii şi asistenţii de farmacie sunt responsabili pentru aplicarea procedurii de măsurare a glicemiei în farmacie.
6. Descrierea procedurii
6.1. Condiţii necesare pentru desfăşurarea activităţii de măsurare a glicemiei
a) Baza legală

- este obligatorie înscrierea în obiectul de activitate al societăţii, cod CAEN 8690 - „alte activitati de sanatate umana”.

b) Echipamente si materiale utilizate:

- mănuşi de unică folosinţă, vată, alcool diluat ,sau alte soluţii antiseptice;

- recipient de culoare galbenă , colectarea deşeurilor;

- dispozitiv de măsurare a glicemiei;

Dispozitivele de măsurare a glicemiei trebuie să fie certificate şi înregistrate conform legii şi calibrate periodic. Ele trebuie să realizeze o precizie şi stabilitate suficiente, având limite de precizie indicate de producator.
Glucometrul - este alcătuit din:

- aparatul propriu-zis (analizorul);

- softclix-ul (dispozitivul de ințepare);

- pachetul de teste;

- ace;

- soluţii de control, sau bandelete pentru calibrare.
c) Existenţa unui spaţiu special pentru măsurarea TA, care să asigure, discreţia, corectitudinea determinării şi respectarea normelor privind manipularea materilaului biologic.
6.2.Măsurarea glicemiei
- se stabileşte spaţiul destinat acestei activităţi, asigurandu-se o igienizare corespunzătoare a zonei respective;

-se verifica daca pe afisajul glucometrului este indicat un cod identic cu cel tiparit pe cutia de teste;

- se efectueaza asepsia zonei alese pentru intepare cu alcool diluat , sau alta soluţie antiseptica; 

- după uscare se foloseşte dispozitivul de înţepare , pentru a obţine o picătura de sânge de dimensiune corespunzătoare;-se va evita orice posibilitate de contaminare cu material biologic în zona respectivă;

- se înţeapă cu lanteta locul ales, se obţine picătura de sânge necesară şi se aplică pe test;

- se citeste rezultatul, care se comunică pacientului;

- se scoate bandeleta din aparat şi acesta se opreşte automat.
6.3.Consilierea pacientului
   
Farmacistul trebuie să ofere pacientului informaţii despre valorile optime ale glicemiei şi semnificaţia celor obţinute prin măsurare şi să direcţioneze pacientul către medic atunci când aceste valori sunt în afara intervalului normal.

    
Farmacistul consiliază pacientul în privinţa regimului de viaţă şi a dietei pe care trebuie să le urmeze, pentru a menţine valorile glicemiei în limite normale.
6.4.Valori normale ale glicemiei
· Glicemie a jeun : <110 mg/dl;

· Glicemie la 2 ore :135-160 mg/dl ,in diabetul zaharat tip 1;

                               <135 mg/dl in diabetul zaharat tip 2;
7. Documente
· Lista de luare la cunoştinţă a  procedurii de măsurare a glicemiei; (Anexa1)
· Tabel cu reviziile şi modificările aduse procedurii (Anexa 2)

Lista de luare la cunoştinţă(Anexa 1)
	Exemplar

Nr.
	Destinatar (nume, prenume)
	Functia
	Data

Luării la cunoştinţă
	Semnătura

de primire
	Data retragerii
	Semnătura

	1
	.....
	Farm.sef
	.....
	
	
	

	1
	.....
	Asistent
	.....
	
	
	


Tabel cu reviziile şi modificările aduse procedurii (Anexa 2)
	Nr. rev.
	Data
	Pagina /paragraful
	Cauza actualizării /modificării
	Semnătura

(farmacist șef)

	0
	.....
	
	elaborare iniţială
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


- Document  de evidenţă a măsurărilor glicemiei în farmacie şi monitorizarea paceintului

